蚌埠市第三人民医院监护病床采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月5日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院监护病床采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：48万元   采购最高限价: 48万元

5、免费质保期：3年

6、供货时间：合同签订后40天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

监护病床采购需求

1、床体尺寸(最外缘)：≥长度2100mm ×宽度950 mm

2、床面尺寸：≥长度1900mm×宽度900mm

3、升降功能：

(1) 整床高低升降：升降位移高度≥300mm

(2) 背部升降：升降角度≥0-60度，具备角度显示器。

(3) 腿部升降：升降角度≥0-30度

(4) 电动前后倾斜≥12度。

(5) 脚部多段式手动抬高功能，遇下肢水肿病患，可使病患小腿部放平。

4、升降控制组：

(1) 电源：交流电220V/50Hz。

(2) 电机马达：采用知名品牌医用马达，床台、背部、腿部升降电动马达共4组或以上。

(3) 护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器共4组或以上，内嵌于左右护栏内外侧。采用按键式控制器，非薄膜式。

*(4) 医护人员专用床尾升降锁控器：具有床体各升降调整锁定功能，旋钮可分别锁定床台、背部、腿部升降功能。

(5) 标配蓄电池，市电断电后可照常进行电动操作。

*(6) 电动CPR(心肺复苏)功能：床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作。采用单键式操作，床体锁定转态也可执行。

5、床板：

*(1) ABS塑钢材质一体注塑成型制作，厚度≥4mm，可承受230kg安全载重。

(2)床板可拆卸。

(3) 床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等束缚带固定孔。

6、护栏：

(1)分体式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作。背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性。

*(2) 护栏升降采用左右钟摆式操作，非向外摆荡式操作，护栏装设安全操作把手且具安全操作方向标示。

7、床头尾板：

(1) 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，表面平顺易清洁。

(2) 卡锁式固定，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸。

（3）床头尾板能去卸。

8、防撞护角：

(1) 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作。

(2) 床体四角具防撞护角。

9、脚    轮：

(1) 采用≥5英寸(125mm)进口高性能医用脚轮，轮轴、转盘为滚珠轴承，需提供进口报关单。

(2) 中控刹车系统操作。

10、床   体：

(1) 整体床架采用钢骨结构设计，厚度≥2mm。

(2) 床体两侧各装设三个污物袋挂钩，圆钢条制。

(3) 床体四角具输液架插座共四个。床台下设有不锈钢输液架收藏管。

11、安全载重：≥230kg。

12、具备医疗器械注册证。

配件：

1、标准医用床垫：1片/床

2、输液架：1支/床，多段可伸缩调节式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢

3、移动餐桌：1个/床

4、引流瓶挂架：1个/床

5、氧气瓶挂架：1个/床

6、床底置物架：1个/床

7、其他可能存在的配件，提供配置清单

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院监护病床采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院监护病床采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告