蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR功能采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年6月16日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR功能采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：49万元

5、免费质保期：整体质保三年

6、到货安装期：国产设备15天

7、拟采用的政府采购方式：公开招标

8、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。。

9、采购耗材清单及技术参数等：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低剂量自防护儿童骨龄测试DR | 国产 | 1 | 套 | 49 |
| 合计 |  |  |  |  | 49 |

功能需求

1、设备用途：用于儿童青少年骨龄的测定及评价，可实现数字化骨龄测试X光拍摄及生长发育状况评估。

2、硬件要求：

（1）X射线发生装置

★1.1最大输出功率≥1KW

1.2可调节最大管电压≥90KV

★1.3最大mAs≥50mAs

1.4焦点尺寸≤0.6mm/1.8mm

1.5阳极热容量≥40KHU

2、平板探测器

2.1探测器材料：非晶硅+CsI（整板）

2.2成像尺寸：≥290×200mm

2.3像素尺寸≤140㎛

2.4 A/D≥16bit

3、X射线防护装置

★3.1机身防护装置需符合《放射诊断放射防护要求》。

3.2具备实时监控摄像头

4、软件功能

4.1软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、胶片打印、报告管理等功能

4.2操作界面：中文

4.3可登记身份证

4.4影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、ROI、注解、标记、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量

4.5符合国际标准DICOM3.0协议

★4.6配备全功能版骨龄与生长发育评价软件，符合标准。

★5、配备一体化图像处理工作站或便携式笔记本工作站

- 投标人承诺如中标，负责将设备接入医院PACS系统并承担相关费用。

- 配备彩色激光报告打印机

备注：1.投标公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照

2.所报产品必须满足两票制、安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价或备案目录提供流水号，否则视为废标;

3.合作期两年;

4.回款期三个月

报价要求：

投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）

蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR功能采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR功能采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告