蚌埠市第三人民医院多功能产科模拟病人和悬吊式分娩架采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2022年9月8日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院多功能产科模拟病人和悬吊式分娩架采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022033

5、主要内容：多功能产科模拟病人1套、悬吊式分娩架1套，详见采购需求。

6、采购预算：35万元

6、免费质保期：3年；

7、供货安装期：合同签订后30天内；

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

多功能产科模拟病人和悬吊式分娩架技术参数

(预算价：35万元)

一、多功能产科模拟病人（此模型配置平板电脑1台，电脑一台，电视机一台，成人模型一套，新生儿一套。其中包含胎心电子监护仪；母胎电子监护仪）。

(一)ISP综合模拟产妇

1.模拟产妇具有全身的骨骼结构，关节灵活，可摆放截石位、侧卧位等多种体位。具有逼真的骨盆、阴道、会阴部组织等重要的产道结构。

2.模拟产妇支持模拟生命体征监护仪、模拟胎心监护仪的使用，可表现生命体征监护参数及胎心宫缩曲线。

3.模拟产妇具有脉搏、呼吸。

4.可模拟正常分娩机制完成分娩，训练接产流程。

5.可应用多种助产手法及真实的器械，进行助产训练。

(二)模拟胎儿

1.模拟胎儿仿真模拟正常新生儿大小，内部具有仿真骨骼结构，关节灵活，皮肤柔软有弹性。

2.可摆各种胎位，如头位、臀位等，且模拟胎儿头部各个径线均在正常范围内，可触及颅缝及囟门，操作手感真实。

3.模拟胎儿娩出后可发出哭声，可进行胎心音听诊。

4.可进行脐带处理、新生儿洗浴等新生儿处理相关护理操作。

(三)模拟脐带和胎盘

1.配有高仿真的胎盘和脐带，可进行第三产程脐带及胎盘娩出的学习和训练。

2.脐带仿真度高，可进行脐带结扎训练，含有两条动脉一条静脉，可训练脐带给药。

(四)配套产后出血训练模块

1、模块表现成人下腹部躯干至大腿上段，模拟截石体位；

2、专门用于产后出血急救技能训练，例如：出血位置判断、出血量正确测量和评估、针对受损软产道的处理、针对出血性质进行止血等；

3、模块具有准确的解剖结构，可以清晰的观察骨盆轮廓，包含：坐骨棘、耻骨、骶骨、部位椎骨，以及尿道口、阴道、阴道皱襞、产后宫颈；

4、能够模拟由于子宫因素、胎盘因素、软产道因素导致的产后出血；

5、子宫柔软程度可以调节，透过腹壁可以清晰感受子宫软硬程度，能够用于子宫按摩手法训练；

6、模块外阴与阴道为一体式设计，有效防止了会阴容易撕裂的问题，保证模型的耐用性，在使用窥阴器进行阴道检查时，可以准确的将检查器械放置在模型阴道内，避免阴道错位或空间过大造成的操作失误；

7、模块包含模拟胎盘，可以设置胎盘滞留、部分胎盘残留病例；

8、模拟3种形式出血，包括：阴道出血、宫颈出血、子宫出血，用于训练出血部位及性质的鉴定；

9、出血量可以自行调节，最高可达1500ml，当学生操作准确无误时，导师通过控制出血开关进行止血反馈；

10、模块具有尿道口，可以根据处理流程使用14Fr导尿管进行模拟导尿；

11、腹部及会阴部皮肤采用隐形搭扣的方式与模型相连，保证外观完整性，并且腹部皮肤覆有薄膜，模拟血液不容易污染模型，易于清洁；

12、模型设置便捷，可以重复训练；

(五)系统操作软件

1.教师可全程控制训练过程，模拟产妇可执行各种分娩病例，可模拟病例中所设置的各种正常或异常临床表现，进行产程观察及处理操作。

2.分娩过程中，三维动画中的模拟产妇及胎儿与真实模型状态保持一致，便于学生直观理解分娩机制。

3.教师可在病例的各个状态中添加辅助检查报告单图片及相关教学考察知识点，以满足引导式教学的需要。

二、悬吊式分娩架

悬吊式分娩架由分娩座椅  1 个 、 陪护座椅  1 个 、 医护座椅 1 个、分娩地垫 1 张、 中心地垫 1 张、助力吊杆 1 根 、助产围巾 1 根等组成。

1.产品高度：2300mm-2350mm，吊杆采用加厚镀锌金属渐变管，壁厚4mm，镀锌管外部汽车喷涂技术，多层防护层与漆面处理。

2.地垫尺寸：1970mm*1250mm*30mm左右，地垫采用高仿真荔枝纹植绒底耐磨PU皮革，完整高弹性海绵填充，地垫更耐用，脚感更舒适。地垫包含中心地垫，可拆卸组合。搭配效果更好。医护座椅与助产座椅移除后，可直接在助产地垫上进行自由体位分娩，如跪姿分娩，悬吊位分娩等。

3.分娩座椅：350mm*400mm*500mm左右，分娩座椅采用C型设计，方便助产士及时观察分娩情况。

4.陪护座椅：450mm*500mm左右，陪护座椅固定于弯管底部，整体不锈钢弯管以及焊接工艺，高弹性海绵坐垫与靠背舒适。

5.医护座椅：330mm*350mm*500mm左右，医护座椅是可移动座椅，可以在助产地垫随处移动，方便便捷。

6.助产围巾：助产围巾，可进行悬吊位分娩，采用四线锁边工艺，产品更完美。

7.座椅承重：静置载重300kg，安全载重180kg；

8.吊杆承重：静置载重300kg，安全载重185kg；

9.配重底座：配重底座重量100kg，整体更稳定，安全系数更高。

10.能够改变不良的胎儿体位，利于胎儿顺着产轴转成正常胎位，提高自然分娩率。

蚌埠市第三人民医院多功能产科模拟病人和悬吊式分娩架采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院多功能产科模拟病人和悬吊式分娩架采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告